INSTRUCCIONES PARA LA PLACA ELECTRONICA DE CARRO –

- Conecte la Placa a la fuente de corriente (12V). La Línea de alambre con forro blanco es +12V (Positivo)

- En su control Remoto Oprima el botón  EDIT . Al hacerlo mostrara una pantalla así:

Nota: P quiere decir la POSICION de la Memoria (P1 a P5)

Para cambiar la selección de la memoria, presione los botones PREV (anterior) o NEXT (Siguiente) hasta que la pantalla indique la POSICION P  de memoria deseada,

Si desea BORRAR el mensaje existente oprima CLR.

Oprima ENTER para confirmar su decisión.

- Cuando complete la selección de la POSICION de la memoria P, aparecerá una pantalla nueva donde usted podrá escoger la velocidad del texto así:

Nota: SP quiere decir SPEED (Velocidad)  SP1=RAPIDO  SP2= MEDIO  SP3=DESPACIO

Para cambiar la velocidad presione  los botones PREV (anterior) o NEXT (Siguiente) hasta que la pantalla indique la VELOCIDAD (SP) deseada.

Oprima ENTER para confirmar su decisión.

- Cuando complete la sección de la VELOCIDAD (SP)

- , podrá comenzar a editar su mensaje en la respectiva POSICION de memoria. Aparecerá la pantalla con un cursor así:

EN SU CONTROL REMOTO:

Oprimiendo el botón  [SHIFT]  usted podrá seleccionar rápidamente cual juego de caracteres desea usar (MAYUSCULAS, minúsculas, Numeros1234567890 o Símbolos!@#$%&()+＂'?,/=-<>^.;:\{}~[]€ ”)

Oprimiendo el botón [PREV/NEXT] puede escoger la letra/numero que desea

NOTA Se puede mantener apretada la tecla del control remoto  para que las letras avancen solas, o si usted prefiere puede oprimir el botón letra por letra)

Oprimiendo el botón [LEFT/RIGHT] (Izquierda/Derecha) corre el cursor a la posición siguiente o anterior

Oprimiendo el botón [INSERT/CLR]  puede insertar letras en blanco o el “espacio en blanco” está antes de la letra A mayúscula.

Se pueden ingresar 120 caracteres en total. Los caracteres que pueden usar son:

“ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%&()+＂'?,/=-<>^.;:\{}~[]€ ”

- Termine de Editar el mensaje

- Oprima ENTER para confirmar su decisión. El mensaje aparecerá por un instante. – Queda grabado en memoria.

- Puede Grabar 5 mensajes y cambiarlos con los botones del control remoto.- No Pierda su control!- Guárdelo en un lugar seguro!

www.queingenioso.com